ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от проф. Илия Иванчев


В новата наредба за прилагане на системата Еврокод предлагам да бъде включен следния текст:


„При рехабилитация на съществуващи мостове възложителят има право да предпише подвижни товари от трафика, различни от дадените в БДС EN 1991-2, както и допълнителни или нови правила при извършването на проверките по гранични състояния, различаващи се от дадените в системата Еврокод”.

ОБОСНОВКА:

1. Системата Еврокод по принцип е ориентирана към новото строителство, а въпросите по рехабилитацията се очаква да бъдат включени в новите версии на Еврокод, работата по които предстои, а приключването й се очаква да бъде след 5-10 години. Понеже в този период се очаква да се работи по рехабилитацията на мостовете у нас, то следва да има поне някакви насоки за тази дейност. Напр. в Германия е издаден специален за целта документ, в който са определени правила, различни от тези за новоизгражданите мостове. В България нямаме готовност в кратки срокове да предложим подобни предписания. 
2. Мостовете, при които се извършва рехабилитация, са на възраст от няколко десетилетия и не е икономически оправдано те да имат същия ресурс, като новопостроените мостове.

3. Преди влизането на Еврокод мостовете са проектирани за значително по-леки подвижни товари от трафика. При много от съоръженията в близките години не се очаква преминаване на тежки возила с тонаж отговарящ на БДС EN 1991-2.

4. Част от мостовете вероятно не са осигурени срещу земетръс в съответствие с БДС EN 1998-1 и БДС EN 1998-2. Като се има предвид, че техният остатъчен срок на експлоатация е по-малък от този на съществуващите мостове, то биха могли да се дефинират по-смекчени изисквания, като напр. намаляване на коефициента на значимост.

5. При всеки конкретен проект се очаква да възникнат и други въпроси. Нека да оставим възложителите (инвеститорите), а при необходимост подпомогнати от проектантите и експерти, да се ориентират към сполучливо дефиниране на изискванията. По-голямата сигурност изисква обикновено по-скъпи решения. Като имам предвид големия брой мостове, подлежащи на рехабилитация, то нека не се изхвърляме, а да търсим баланс между сигурност и икономичност.
(Илия Иванчев)[image: image1.png]A

Ff




