Въпрос от г-н В.Ангелов:
Как се отчитат загубите в пистите на печатни платки, на които се  
монтират светодиодите? Как следва да се контролира пропускателната  
способност на пистите на печатните платки? По принцип винаги отчитаме 
загубите в драйвера, оптиката, разсейвателя, рефлектора и по този начин 
 формираме общата загуба като загубите в пистите не се споменават от никого.  Известно , е че с цел намаление на цената производители на печатни платки  от Китай предлагат платки с дебелина на слоя под 18 микрона , което влияе на КПД на осветителя. Някой замислял ли се е над този въпрос? 
Отговор:
Поставеният въпрос е важен и актуален и трябва при конструирането и производството на платки за светодиодни модули да се определят загубите на мощност в тоководещите писти на платките.

В конкретния случай за еднофутови платки 3R с размери 286mm x 61mm и 21 броя светодиоди (3 реда по 7 броя) с мощност 0.1 W и сумарна мощност 2.1 W, загубите на мощност във всички тоководещи писти на платката са около 0.015W, т.е.  по-малко от 1%  от общата мощност на модула и поради тази причина не са отчетени при проведените изчисления..

С цел да се намали себестойността на платките на пазара (особено внос от Китай) чувствително се намалява сечението на тоководещите писти следствие, на което чувствително се увеличават топлинните загуби, което в крайна сметка намалява ефективността на LED осветителите. Съгласно възприетата  световна практика, част от показателите за светодиодните осветители ( офисни, улични, промишлени и др.) са светлинният поток излъчен от осветителя и мощността на осветителя. В мощността на осветителя са включени и загубите на мощност в тоководещите писти на платките.
проф. д-р инж. Христо Василев

