Въпрос от  г-н Б.Мечков:
Прави впечатление и високия коефициент на равномерност 0,85. Как се постига? 
Отговор:
Този въпрос е изключително актуален  за светодиодните офис осветители. В настоящия момент  основната част (над 95%) от светодиодните офис осветители имат косинусно (Ламбертово) светлоразпределение:


[image: image7.png]105°

105°

105°





[image: image2]

[image: image3.wmf]
Това светлоразпределение за LED офисни осветители с еквивалентен светлинен поток на 4 х 14 W или 4 х 18 W, създава голяма неравномерност


[image: image4.wmf]min

Eh

g

Eh

ср

=

<0.6
за експлоатационни осветeности Еm = 300, 400 и 500 lx. 
За да се получат нормените равномерности на осветеността е необходимо да се увеличи броят на осветителите, като същевременно се увеличава и средната осветеност Еср с около 10-25%.

Използваме енергоикономични LED офисни  осветители с мощност 35 -40 W (състояние на технологията към настоящия момент) а в крайна сметка се получава почти минимална икономия на електрическа енергия. а чувствително увеличение на инвестициите.

Едно подобно саниране на съществуващите конвенционални офисни осветители4 х 14 W или 4 х 18 W с нови LED  офисни  осветители  е лишено от икономическа логика. За да се преодолее това противоречие е необходимо да се използват LED  офисни  осветители с подходящо светлоразпределение.

На Фиг.1 са представени светлоразпределенията на следните два типа LED  офисни  осветители:

· Косинусно светлоразпределение

· “Batwing”светлоразпределение в едната меридиална равнина и  косинусно в другата меридиална равнина.
· [image: image1.wmf]cos

m

aa

I=I´


Фиг.1
На Фиг.2 са представени разпределенията на осветеностите върху осветяваните повърхности. При “Batwing”светлоразпределението има чувствително по-добра равномерност на хоризонталните  осветености.

[image: image5]
Фиг.2

При LED офисните  осветители е възможно практически да се реализират множество светлоразпределения, в това число и “Batwing” в едната меридиална равнина I “Semi Batwing” в другата меридиална равнина . По този начин се създават възможности да се получат много високи стойности на коефициента на равномерност  g≥0.9, като за всяка конкретна геометрия на разположението на осветителите се избира подходящата оптична система и при това Еер ≈ Еm т.е. средната хоризонтална осветеност  Eср e приблизително равна на експлоатационната осветеност Еm.

Заключение: Оптимизирането на светлоразпределението на LED офисните осветители е инструмент за намаляване на първоначалните инвестиции , енергийните разходи  и подобряване качеството на осветлението.
В настоящия момент се работи активно в това направление.
проф. д-р инж. Христо Василев
α





Iα





LED офисен осветител





Im








PAGE  
3

[image: image6.png]


_1435045671.unknown

_1435046454.unknown

_1435045360.unknown

