Процедура

за оценка  на усукващата деформируемост и на критериите за регулярност в план на строителните конструкции при изчисляване за сеизмични въздействия

Към чл. NA. 2.11 Точка 4.2.3.2(8) Критерии за регулярност в план, алинея 8 от BDS EN 1998-1/NA (Националното приложение) се предлага следната процедура:

Първоначална оценка, дали една система е усукващо деформируема, може да бъде направена след качествена оценка на първите форми на свободни трептения на конструкцията. Индикация, че конструкцията може и да е усукващо деформируема, е случаят, когато изразено ротационна форма предхожда някоя от първите  изразено транслационни форми в двете главни направления на раположение на сеизмичните конструктивни елементи. Тази оценка е само първоначална и качествена.

Точна количествена оценка за усукващо деформируема система в случая на прилагане на  пространствен модел и безкрайно корави в равнината си подови конструкции  може да бъде направена по следната процедура:

- Определяне на центровете на коравините на всеки етаж

- Дефинират се по 3 отделни статични товарни състояния на всеки етаж i

(FCEx,i=1; FCEy,i=1; MCEz,i=1), като товарите са приложени в центъра на масите CE (виж фигура 1);

Фигура 1 Определяне на центъра на коравините при пространствен модел

- За всяко едно от товарните състояния FCEx,i=1; FCEy,i=1; MCEz,i=1се определят ротациите Rz,iна коравата подова конструкцияна всеки етаж i;

- Определят се ексцентрицитетите на центъра на масите (СЕ), e0x.i и e0y,i, спрямо центъра на коравините (CR)на всеки етажi :

e0x,i=Rz,i(FCEy,i=1)Rz,i(MCEz,i=1)	(1)

e0y,i=Rz,i(FCEx,i=1)Rz,i(MCEz,i=1)	(2)

където: 	e0x,i, e0y,iса ексцентрицитетите на цетъра на масите (СЕ) на етаж i спрямо центъра на коравините (CR);

Rz,i(FCEx,i=1)е ротацията относно вертикалната ос Zна етаж i, предизвикана от товарно състояние FCEx,i=1(сила, равна на единица по първото главно направлениена разположениена вертикалните сеизмични конструкции, X,и приложена в центъра на масите – СЕ на етаж i);

Rz,i(FCEy,i=1)е ротацията относно вертикалната ос Zна етаж i, предизвикана от товарно състояние FCEy,i=1(сила, равна на единица по второто главно направлениена разположениена вертикалните сеизмични конструкции, Y,и приложена в центъра на масите – СЕна етаж i );

Rz,i(MCEz,i=1)е ротацията относно вертикалната ос Zна етажно ниво i, предизвикана от товарно състояние MCEz,i=1(момент, равен на единица, приложен в центъра на масите – СЕ на етаж i);

- Определят се координатите на центъра на коравините (СR)XCR,iи YCR,i на всеки етажi в координатна система (OXY) с начало в произволна точка О и оси, успоредни на главните направленияна разположениена вертикалните сеизмични конструкции Xи Y, както следва:

XCR,i=XCE,i+e0x,i	(3)

YCR,i=YCE,i+e0y,i	(4)

където: 	XCR,iи YCR,iса координатите на центъра на коравините (СR) на етаж i  в координатна система (OXY) – виж фигура 1;

XCE,iи YCE,iса координатите на центъра на масите (СЕ) на етаж i  в координатна система (OXY) – виж фигура 1;

- Определяне на радиусите на усукване

- Дефинират се по 3 отделни статични товарни състояния на всеки етаж i

(FCRx,i=1; FCRy,i=1; MCRz,i=1), като товарите са приложени в центъра на коравините CR (виж фигура 2);

Фигура 2 Определяне на радиусите на усукване при пространствен модел

- Определят се следните премествания и ротации на всеки етаж i:

  - преместването Ux,i(FCRx,i=1)на центъра на коравините по първото главно направлениена разположениена вертикалните сеизмични конструкции Xза товарно състояние FCRx,i=1(сила, равна на единица по направление Xи приложена в центъра на коравините – СR на етаж i);

  - преместването Uy,i(FCRy,i=1)на центъра на коравините по второто главно направлениена разположениена вертикалните сеизмични конструкции Yза товарно състояние FCRy,i=1(сила, равна на единица по направление Yи приложена в центъра на коравините – СR на етаж i);

  - ротацията Rz,i(MCRz,i=1)на центъра на коравините около вертикална ос Zза товарно състояние MCRz,i=1(момент, равен на единица в центъра на коравините – СR на етаж i);

- На всеки етаж iсе oпределят коефициенти, пропорционални на коравините KX,iи KY,i, съответно по направления Xи Y, а така също и коравината на усукване KT,i, както следва:

KX,i=1Ux,i(FCRx,i=1)	(5)

KY,i=1Uy,i(FCRy,i=1)	(6)

KT,i=1Rz,i(MCRz,i=1)	(7)

- Определят се радиусите на усукване rx,iи ry,i на всяко етажно ниво i, както следва:

rx,i=KT,iKY,i	(8)

ry,i=KT,iKx,i	(9)

- По методите на строителната механика се определят инерционните радиуси на масите ls,iна всяко етажно ниво.

- Проверка за усукващо деформируема система.

За да не бъде класифицирана една конструкция като усукващо деформируема, е задължително на всеки етаж iи за всяко едно от двете главни направления за разпределение на коравините  XиY да бъдат изпълнени условията:

rx,i≥ls,i	(10)

ry,i≥ls,i	(11)

Достатъчно е само на един етаж, едното от двете условия (10) или (11) да не е изпълнено, за да бъде класифицирана носещата конструкция на сградата като усукващо деформируема. В този случай се прилага коефициент на поведение qкато за усукващо деформируема система във всяко едно от двете главни направления за разпределение на коравините XиY.

- Проверка за регулярност в план

За да бъде класифицирана една конструкция като регулярна в план е необходимо  на всеки етаж iи за всяко едно от двете главни направления за разпределение на коравините  XиY, освен условия (10) или (11), да бъдат изпълнени и зависимостите:

e0x,i≤0.3rx,i	(12)

e0y,i≤0.3ry,i	(13)

Достатъчно е само на един етаж едно от условията (10) ÷ (13) да не е изпълнено, за да бъде класифицирана носещата конструкция на сградата като нерегулярна в план. В този случай е задължително използването на пространствен модел при анализа й.

- Относно прилагането на конструкции с ниска дисипативност на територията на България

Съгласно ЕС8 т.5.2.1 (2)Р и ЕС8 т.5.3.1 (1) :

Допуска се проектиране на стоманобетонните конструкции за ниска дисипативност и ниска дуктилност (DCL), като се прилагат само правилата на ЕС2.

Това се препоръчва само в зони с ниска сеизмичност.

ЕС8 т.3.2.1 (4)

В случаи на ниска сеизмичност могат да се използват съкратени или опростени процедури за проектиране на определени видове или категории конструкции.

Зони с ниска сеизмичност:                 ag ≤ 0.08g или agS≤ 0.1g

ЕС8 т.3.2.1 (5)Р

В случаи на много ниска сеизмичност не е необходимо да се прилагат указанията на ЕС8.

Зони с много ниска сеизмичност:    ag ≤ 0.04g или agS ≤ 0.05g

EC8/NA(Национално приложение):

“В България няма зони с ниска или много ниска сеизмичност.”

Конкретното предложение е, да се уточни, че в България, въпреки че няма зони с ниска или много ниска сеизмичност е възможно прилагането на проектиране на стоманобетонните конструкции за ниска дисипативност и ниска дуктилност (DCL), като се приложат обаче, завишени конструктивни изисквания в сравнение с правилата на ЕС2. Тези завишени изисквания трябва да бъдат официално предложени. Имам конкретни предложения, които ще представя, ако предложението за прилагане на DCL бъде прието.

Може би прилагенето на DCL, трябва да се ограничи в България само за  сгради пета и шеста категория съгласно чл. 137 ал 1 от ЗУТ.

Трябва да се има пред вид обаче, че прилагането на DCL само за конкретен тип сгради, може би е нарушение на чл. 3.2.1(4) от BDS EN 1998-1 (виж по-горе).

- Относно чл. NA 2.8 Точка 3.2.2.1 (4) и 3.2.2.2 (1)P Параметрите S, TB, TC и ТD, които определят формата на еластичните спектри на реагиране на хоризонталните компоненти на сеизмичното въздействие

По мое мнение, в националното приложение има грешка, която може и да е печатна.

Няма логика:

- Спектрите за земна основа C и Е да са напълно идентични.

- Спектърът за земна основа тип C да е със стойности по-високи или равни на спектъра за земна основа тип D.

За справка – вижте представените по-долу фигури и таблици.

Фигура 1. Спектри, съгласно EN 1998-1

Фигура 2. Спектри, съгласно BDS EN 1998-1 /NA