Относно прилагането на стоманобетонни конструкции с ниска дисипативност на територията на България

Съгласно ЕС8 т.5.2.1 (2)Р и ЕС8 т.5.3.1 (1) :

Допуска се проектиране на стоманобетонните конструкции за ниска дисипативност и ниска дуктилност (DCL), като се прилагат само правилата на ЕС2.

Това се препоръчва само в зони с ниска сеизмичност.

ЕС8 т.3.2.1 (4)

В случаи на ниска сеизмичност могат да се използват съкратени или опростени процедури за проектиране на определени видове или категории конструкции.

Зони с ниска сеизмичност:                 ag ≤ 0.08g или agS≤ 0.1g

ЕС8 т.3.2.1 (5)Р

В случаи на много ниска сеизмичност не е необходимо да се прилагат указанията на ЕС8.

Зони с много ниска сеизмичност:    ag ≤ 0.04g или agS ≤ 0.05g

EC8/NA(Национално приложение):

“В България няма зони с ниска или много ниска сеизмичност.”

Предложение:

Строежи със стоманобетонни конструкции от 5 и 6 категории по степен на значимост,съгласно чл.137, ал.1, т.5 и 6 от ЗУТ с изключение на сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 300 до 1000m2 или от 50 до 100посетители и производствени сгради с капацитет от 10 до 50р.м., изграждани в райони с референтно максимално ускорение ag  <0.13g или agS < 0.15g се допуска строителните им конструкции да се проектират за ниска дисипативност и ниска дуктилност (DCL) по BDS EN 1998-1