Указания за

отчитане на пространствения характер на сеизмичното въздействие

(Taking into account spatial variability of the seismic action)

I.Общи бележки

В проектанската практика най-често сеизмичното въздействие (хоризонтално и вертикално) върху строежите се моделира с равномерно разпределени ускорения постъпващи в основата им. При това моделът на сеизмичното въздействие е с “платформено” действие. На този принцип се основава и вибрационната маса (shaking table) за симулиране на сеизмично въздействие при оценка на поведението  на конструкциите в лабораторни условия.

През последните години изчислителните модели на сеизмичното въздйствие са усъврършенствани и по настоящем предимно се използват пространствени модели, при които натоварването на строежите по време на земетресениe произтича от разпространението и преминаването на повърхнинни сеизмични вълни (вилни на Rayleigh) и от ускорения около вертикална ос (вълни на Love). Така хипотезата за “платформеното” действие на сеизмичния вход се оказва само един частен случай от по-общия случай с ускорения в основата, които не са равномерно разпределени. За една немалка категория от строежите, чиито габаритни размери са много по-малки от дължината на доминиращата вълна при дефиниране на движението, моделът с използване на равномерно разпределени в основата ускорения и с “платформен”  ефект си остава валиден. За дълги в план сгради и мостове, моделът на сеизмичното въздействие трябва да се модифицира така, че да се отчита неговия пространствен характер. Неотчитането на пространствения характер на сеизмичното въздействие води до увеличаване на уязвимостта и риска от разрушаване на някои елементи и подконструкции, което застрашава сигурността и на целия строеж. Анализът на щетите от земетресения показва, че при нерегулярни в план сгради в повечето случаи се оказват уязвими периферните подконструкции, което е ясна индикация за недооценяване на натоварвнето с усукващи въздействия. В този случай използването на “платформен” модел на сеизмичното въздействие води до риск от недооценяване на ефектите от въздействието при проектиране, което не е в полза на сигурността.

Пространственият модел на сеизмичното въздействие включва шестте компоненти на ускоренията (пълен комплект транслационни и ротационни ускорения) или  пълен комплект транслационни ускорения и непълен комплект от ротационни. Използването на пространствен модел на сеизмичното въздействие в по-голяма степен съответства на движението на основата при разпространение на сеизмичните вълни.

II. Модели на сеизмичното въздействие:

Разглеждат се следните пространствени модели на сеизмичното въздействие:

- Модел с три транслационни компоненти

Този модел е най-широко използваният. По направление на трите глобални оси X, Y и Z действат трите компоненти на въздействието, представени с ускоренията и . В действителност, трите компоненти на сеизмичното въздействие действат едновременно, в състава на един модел на въздействието, но както е показано на Фиг. 1а и Фиг. 1б, преносното движение е разделено на три независими компоненти. Това е необходимо, тъй като методът на спектрите на реагиране се използва, когато външното въздействие се представя само с един спектър на реагиране. Така при трите вида преносно движение ускоренията в основата са равномерно разпределени и се разпределят по същия начин във всички възли на конструкцията, в които е асоциирана маса.

Фигура 1а: Преносни движения и векторите им при трикомпонентния модел

Моделът се прилага при конструкции, за които габаритните размери са малки в сравнение с дължината на вълната, даваща доминантния принос при формиране на движението на основата, виж Фиг. 2.

Фигура 2: Преносни ускорения в основата на сграда и платформен ефект при трикомпонентния модел

Коефициентите за модално участие  (от ускорения на основата по Х), (от ускорения на основата по Y) и  (от ускорения на основата по Z) се определят по посочените по-долу формули, в които ,  и са компонентите на “n”-тия модален вектор по  глобалните оси X, Y и Z, съответно, “к” е номер на възел от мрежата крайни елементи, а е концентрираната маса в него.

Изчислителните стойности на модалните сеизмични сили във възел “к” и по направление на глобалните координатни оси X, Y и Z се записват, както следва,

сили по X:

сили по Y:

сили по Z:

Фигура 1Б: Спектрално представяне на всяка от компонентите на сеизмичното въздействие

Изчислителните спектрални стойности на хоризонталните ускорения  и на верикалните ускорения  се отчитат от съответните спектри на реагиране.

Горният индекс на сеизмичните сили показва какъв вид въздействие ги причинява. Така например е сила, причинена от сеизмично въздействие по Y, получена е при форма “n” , приложена е във възел “к” и е насочена по ос Z.

За определяне на модалните ефекти от въздействието се извършват статични решения от всичките компоненти на изчислителните стойности на сеизмичните сили.

Модалните ефекти от изчислително сеизмично въздействие при форма “j” са означени с съответно. Те са причинени от сеизмично въздействие, действащо последователно по осите X, Y и Z.

Чрез комбиниране на модалните ефекти (комбиниране по форми) се отчита факта, че модалните максимуми на ефектите се случват в различни моменти от времето. Модалното комбиниране се извършва по известното правило CQC:

Чрез комбиниране на ефектите по компоненти се преодолява недостатъка на спектралната теория, създаваща ограничението, че изчисленията може да се направят само ако сеизмичното въздействие се представя с един спектър на реагиране. В разглеждания случай от Фиг. 1а и Фиг. 1б сеизмичното въздействие има 3 компоненти и се разполага само с ефектите, получени за всяка от компонентите: , и . Това се извършва с правилото SRSS:

Описаният дотук изчислителен алгоритъм е общ за всичките разновидности на метода на спектрите на реагиране за оценка на максималните ефекти от сеизмичното въздействие.

- Модел с транслационна компонента, променлива по дължината на вълната

Моделът на сеизмичното въздействие е подходящ за дълги в план сгради, мостове, складови помещения и промишлени халета, чиято обща дължина е от порядъка на дължината на вълната, която  доминира при дефиниране на ускоренията на свобдно поле.

На Фиг. 3 е представен динамичен изчислителен модел на дълга в план конструкция (например мост). Конструкцията е дискретизирана с метода на крайните елементи и във всеки възел е асоциирана концентрирана маса. Ускоренията в основата, които служат за формиране на вектора на преносното движение, за разлика от първия модел, не са равномерно разпределени. От това следват някои последици в изчисленията. Сеизмичното въздействие се състои от една повърхнинна вълна на Love, която е доминираща при формиране на сеизмичното движение на повърхността, което е хоризонтално и действа перпендикулярно на направлението на разпространение на вълната. Локалните оси на въздействието са определени с направлението на разпространение на вълната. Ъгълът между него и глобалното направление е равен на .  Когато =/2 локалната координатна система на сеизмичното въздействие и глобалната система на динамичния модел съвпадат.

Фигура 3: Неравномерно разпределение на преносни ускорения в основата на дълга в план конструкция

В този случай въздействието действа напречно на връхната конструкция и коефициентът за участие  се получава подобно на същия коефициент при Модел 1. Във формулата тук се отчита неравномерното разпределение на ускоренията в основата чрез нормализираната функция , виж Фиг. 3:

Като резултат от приетия модел на въздействието се получават разпределени по възлите хоризонтални сеизмични сили в направленията X и Y:

Тоталната маса на конструкцията в двете ортогонални направления се получава, както следва:

Статическото решение на конструкцията от сеизмичните сили позволява да се определят релативните премествания, скорости и ускорения.

Фигура 4: Идея за използване на сеизмични фуги и привеждане на Модел 2 към Модел 1 на сеизмичното въздействие

Този модел на сеизмичното въздействие позволява да се даде отговор на въпроса дали чрез сеизмичните фуги сградата се разделя на достатъчен брой части, за които може да се приеме, че хоризонталните ускорения в основата са равномерно разпределени. На Фиг. 4 е дадена схемата на дълга в план сграда, в основата на която се появяват неравномерно разпределени хоризонтални ускорения. След разделяне на сградата със сеизмични фуги, за всяка от получените части ускоренията в основата са също неравномерно разпределени, но приемането за равномерно разпределение в по-голяма степен  е основателно, отколкото в конструкцията без фуги.

- Модел с две транслационни хоризонтални компоненти по осите X и Y и с две ротационни компоненти по същите оси (вълни на Rayleigh)

По принцип пълният комлект от ускорения, описващ движението на земната повърхност съдържа шест компоненти – три транслационни и три ротационни, виж Фиг. 5. На същата фигура е дадена система с една ротационна степен на свобода, с която се дефинира понятието ротационен спектър на реагиране .

Фигура 5: Пълен комплект от шест компоненти (три транслационни и три ротационни) на ускоренията на основата и схема за дефиниране на ротационен спектър на реагиране.

Еластичните спектри на реагиране за транслационните компоненти са показани на Фиг. 6.

Ротационните спектри на реагиране се спектри, характеризиращи въртеливото движение около предварително дефинирана ос на въртене. Въртеливи движения около хоризонтални оси се получават при преминаване на повърхнинни вълни на Rayleigh и този вид движение е илюстрирано на първата от двете фигури от Фиг. 7. На втората фигура от 7 е показано ротационното движение от вълни на Love. Ротационните спектри се определят по формулите:

С първите две формули се въвеждат ротационни спектри за въртеливо движение около хоризонтални оси (например X и Y), а с третата формула се дефинира спектър на ротационните ускорения около вертикална ос (например Z).

Фигура 6: Еластични спектри на реагиране за транслационните хоризонтални ускорения, Тип 1 и Тип 2

Фигура 7: Движения на земната повърхност при повърхнинни вълни на Rayleigh и Love

Ротационните спектри на реагиране са представени с Фиг.8.

Фигура 8: Еластични спектри на реагиране за ротационните ускорения, получени на основата на еластичен спектър Тип 1 на хоризонталните ускорения

Фигура 9: Еластични спектри на реагиране за транслационни и ротационни ускорения около хоризонтална ос

Разглежданият модел на сеизмичното въздействие е подходящ за високи и стройни конструкции като кули, мачти и комини, виж [6].

След въвеждане на спектрите на реагиране – транслационни и ротационни методът за оценка на максималните ефекти може да се разглежда като разширен и обобщен вариант на познатия метод на спектрите на реагиране, приложен в Модел 1.

Анализът на Модел 3 започва с изясняване на преносното движение, което тук се състои от преносна и ротационна компоненти.

транслационно преносно движение

Фигура 10: Транслационно преносно движение на основата, изчислителни стойности на модалните сеизмични сили

Фигура 11: Транслационно преносно движение на основата, ефекти от въздействията: модални стойности на огъващия момент и напречната сила в основата, огъващ момент и напречна сила след модално комбиниране

ротационно преносно движение

Особеността в сравнение с транслационното преносно движение е, че преносното движение (виж Фиг. 12) предизвиква ротация на конзолата. При този вид движение в конзолата възникват инерционни/сеизмични сили, оценка за чиито максимални стойности се дава с ротационните спектри на реагиране. За всяка форма може да се даде оценка за максималния модален момент и за максималната модална напречна сила.

Фигура 12: Ротационно преносно движение на основата, изчислителни стойности на модалните сеизмични сили

Фигура 13: Ротационно преносно движение на основата, ефекти от въздействията: модални стойности на огъващия момент и напречната сила в основата, огъващ момент и напречна сила след модално комбиниране

компонентно комбиниране на ефектите от въздействията

От тази формула се вижда, че ефектите от изчислителното сеизмично въздействие по правило се завишават при използване на ротационна компонента на ускоренията. Полученият резултат е неблагоприятен, а пропускането на ротационната компонента на ускоренията не е в полза на сигурността.

- Модел с две транслационни хоризонтални компоненти по осите X и Y и с една ротационна компонента по вертикалната ос Z (вълни на Love)

При този модел на сеизмичното въздействие в основата се въвеждат хоризонтални транслационни компоненти в напречно за моста направление и ротационни компоненти на ускоренията около вертикална ос (вълни на Love). С въвеждането на ротационната компонента се прецизира сеизмичния вход в конструкцията и е предпоставка за определяне на по-адекватно реагиране на динамичния модел.

Фигура 14: Динамичен модел на мостова конструкция – преносно движение (син цвят) с транслационна и ротационна компоненти; релативно движение с транслационна и ротационна компоненти (червен цвят).

Основни стъпки (след уточняване на модела на сеизмичното въздействие за конкретния случай) за получаване на ефектите от изчислително сеизмично въздействие:

- Определяне на преносното движение, което съответства на избрания модел на сеизмичното въздействие;

- Определяне на инерционните сили, които възникват в масите от преносните ускорения;

- Определяне на релативното движение (ускорения, скорости и премествания) след решаване на системата от диференциални уравнения за динамично равновесие;

- Определяне на тоталните движения (преносно + релативно движение), както и изчислителното сеизмично натоварване.

III.Възможности за прилагане на пространствените модели на сеизмичното въздействие в проектанската практика:

Модел 1 се реализира с програмите SAP 2000, ETABS и ANSYS, които са разпространени у нас и инженерната колегия е добре запозната с тях.

Модел 2  се използва в програмата NIKI, разработка ЦЛСМСИ при БАН (сега структурна единица към НИГГГ – БАН). Програмата е написана на алгоритмичния език FORTRAN и работи под DOS. Непосредственото използване на тази програма е затруднено, тъй като по-новите версии на Windows не поддържат дисковата операционна система, която я управлява. Необходимо е пренаписването на програмата на С++, Delphy, Visual Basic или Pascal.

Модели 3 и 4 Тези модели се прилага с по-новите версии на SAP 2000, а именно v.14, v.15 и v.17. Характерното е, че най-напред се извършва “традиционния” сеизмичен анализ по Модел 1, като се използват само транслационните компоненти на ускоренията на земната основа. След това се извършва спектрален анализ с ротационните компоненти на ускоренията на земната основа, които моделират “въртене” около хоризонталните оси X и Y (вълни на Rayleigh) при модел 3 или “въртене” около  ос Z (вълни на Love) при модел 4. Последната стъпка е комбинирането на ефектите от транслационните и ротационните компоненти на ускоренията по правилото SRSS.